รายละเอียดและคุณลักษณะแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2558

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป จำนวน 9 ชุด

1. คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP/Network Camera จำนวน 9 ชุด

1.1 เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP/Network Camera ที่ติดตั้งด้วยมุมการมองภาพแบบคงที่

1.2 สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมีการควบคุมการเลื่อน IR

Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ

1.3 มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า

1.4 มีขนาดตัวรับภาพ1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS พร้อมเลนซ์แบบต่อภายนอกที่เป็น

ชนิดปรับช่องรับแสงอัตโนมัติ (Auto Iris) แบบ Mega Lens และต้องเป็นเลนซ์ยี่ห้อเดียวกันกับ

กล้อง IP ที่นำเสนอ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี

1.5 สามารถตั้งค่าการแสดงความละเอียดภาพ สําหรับพื้นที่ทั่วไป และสําหรับพื้นที่สําคัญ ให้แตกต่างกัน

ได้ โดยสามารถเลือกพื้นที่สำคัญ (Privacy Masking) ไ ด้อย่างน้อย 4 พื้นที่

1.6 รองรับการส่งข้อมูลแบบ Triple Stream หรือดีกว่า

1.7 มีความละเอียดของภาพ 3 ล้านพิกเซล (3.0 Megapixel) (2048(H) x 1536(V) ที่อัตรา

Framerate 25 หรือ30 fps   เป็นอย่างน้อย

1.8 มีค่าความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า 0.1 Lux / f1.2 สำหรับการแสดงภาพสี (Colour) และ 0.01

Lux /f1.2 (B/W)  สำหรับภาพขาวดำ

1.9 สามารถกำหนด Bandwidth Bit Rate แบบ H.264 c48k – 8192 kbps หรือดีกว่า

1.10 รองรับการทำงานความเร็วชัตเตอร์ ตั้งแต่ 1/3 1/100,000 วินาที หรือดีกว่า

1.11 มีการปรับโฟกัสภาพอัตโนมัติ ABF (Auto Back Focus) เพื่อให้ภาพที่มีความชัดเจนทั้งในเวลา

กลางวันและกลางคืน

1.12 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมากได้ WDR (Wide Dynamic

Range) ไม่ต่ำกว่า 120 dB

1.13 รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สําหรับพื้นที่สําคัญ

1.14 รองรับ ONVIF ,PSIA, CGI

1.15 มีระบบการทำงานแบบ  Ulta 3D DNR เพื่อช่วยลดสัญญาณรบกวนของภาพ ในขณะที่มีแสงสว่าง

น้อย

1.16 มีระบบการทำงาน Backlight Compensation (BLC) ช่วยในการลดแสงของภาพในเวลากลางคืน

หรือปกปิดแสงไฟสว่างจากสปอร์ตไลท์

1.17 มี Alarm 2/1 channal In/Out เป็นอย่างน้อย

1.18 สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายมาตรฐานโปรโตคอล

IPv4/IpV6,HTTP.HTTPS,SSL,TCP/IP,UD ,UPnP ICMP, IGM ,SNMP, RTSP, RTP, SMTP,

NTP, DHCP,DNS, DDNS,PPPoE,DDNS , FTP,IPFilter , Qos, Bonjour เป็นอย่างน้อย

/- 1.19 รองรับฟังก์ชั่น...

-2-

1.19 รองรับฟังก์ชั่นการทำงานดังนี้ Face Detection,Tripwire Detection,Intrusion

Detection,Audio Detection,Scene change Detection,Defocus

Detection,Missing/Abandoned, Defox ,ROI, EIS เป็นอย่างน้อย

1.20 รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณเสียงแบบสองทิศทาง (Two-way audio) และ Built-in ไมโครโฟนใน

ตัว และสามารถเชื่อมต่อเสียงแบบภายนอก อย่างน้อย 1 ช่องสัญญาณ

1.21 รองรับการทำงานอินเตอร์เฟช RJ-45 (100/1000Base-T) จำนวน 1 port, เพื่อเชื่อมต่อและ

ควบคุมการทำงานอุปกรณ์ภายนอก เป็นอย่างน้อย

1.22 สามารถใช้ไฟฟ้า DC 12 V และ AC 24 V PoE (802.3af) มีค่า Power Consumtion สูงสุด

3.5 w

1.23 รองรับการบันทึกภาพลงหน่วยความจำชนิด MicroSD ที่ความจุสูงสุด 64 GB

1.24 ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing)แบบภายนอก

อาคาร ที่ได้มาตรฐาน IP66 สำหรับ ป้องกันฝุ่นและน้ำ หรือดีกว่า

1.25 สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากอุปกรณ์ แบบ Power Over Ethernet (PoE) ได้

1.26 สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ -20+60ċ ความชื่นสัมพัทธ์ 95% หรือดีกว่า

1.27 จะต้องผ่านมาตรฐาน CE และ FCC เป็นอย่างน้อย

1.28 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายโดยทั่วไป เป็นที่รู้จักนิยมโดยแพร่หลาย ไม่ได้ทำขึ้นเป็นการเฉพาะ มี

มาตรฐานตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ และสามารถตรวจสอบข้อมูลแคตาล็อกรายละเอียดสินค้าทาง

เว็บไซด์ได้

1.29 ต้องไม่เป็นสินค้า OEM (สินค้าจากบริษัทที่ไม่ได้ผลิตเองตียี่ห้อเอง) และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ

เดียวกันกับเครื่องบันทึกภาพ NVR ที่นำเสนอ

1.30 ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง โดยระบุ

รับรองเฉพาะหน่วยงานมาแสดงแนบมาพร้อมแคทตาล็อกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในซองใบเสนอ

ราคา

2.  เครื่องบันทึกภาพระบบ IP CAMERA: NVR จำนวน 1 เครื่องติดตั้งฮาร์ดดิสก์ 8TB

คุณลักษณะทางเทคนิค

2.1 ระบบเครื่องบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder แบบ Stand Alone รองรับกล้องระบบ

Network Camera ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณหรือดีกว่า

2.2 มีระบบปฎิบัติการแบบ Embedded Linux  และระบบการบีบอัดสัญญาณภาพแบบ

H.264/MJPEG

2.3 ระบบควบคุมและตั้งค่าเครื่องบันทึกด้วยรีโมทคอนโทรล,เมาส์ USB และตั้งค่าผ่านระบบเครือข่ายได้

2.4 มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณภายนอกได้แก่   1VGA /1HDMI /1 TV เป็นอย่างน้อย

/-  2.5  มีโปรแกรม...

-3-

2.5 มีโปรแกรมบันทึกไม่น้อยกว่า 4 โหมด เช่น Manua ,Schedule ,MD, Alarm ,Stop เป็นอย่างน้อย

2.6 ผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้งฮาร์ดดิสก์ขนาดความจุ ภายในรวมอย่างน้อย 8 TB โดยเครื่องบันทึกต้อง

สามารถรองรับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ได้สูงสุดถึง16 ช่องแบบ SATA และมีพอร์ต eSATA  จำนวน

1 พอร์ต สำหรับติดตั้งฮาร์ดดิสก์ภายนอกเป็นอย่างน้อยเพื่อสำรองการใช้งานในอนาคต

2.7  สามารถตั้งค่าขนาดภาพการบันทึกได้ 3 ระดับ ตามคุณสมบัติของกล้องได้ไม่น้อยกว่า เช่น

1920x1080,1280x1024,1024x768 พิกเซล ในระดับความเร็วการบันทึกที่เรียลไทม์ (1-

30fps) หรือดีกว่า

2.8 สามารถรองรับการเพิ่มกล้อง IP ได้มากสุด 32 กล้องเป็นอย่างน้อย เพื่อรองรับอนาคต

2.9 รองรับช่องสัญญาณ Alarm Input ไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ และ Alarm Output ไม่น้อยกว่า

6 ช่องสัญญาณ

2.10 รองรับการเข้าดูภาพที่ตัวกล้อง ได้ 20 ผู้ใช้งาน (Max User Access) เป็นอย่างน้อย

2.11 รองรับการทำงานกับโปรโตคอล HTTP,TCP/IP,IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NPT

,DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE ,DDNS ,FTP, Alarm Server, IP Search เป็นอย่างน้อย

2.12 มี Bit Rate 48kbps  8162Mbps และ Record Rate สูงสุด ที่ 128 Mbps หรือดีกว่า

2.13 มีพอร์ต RJ45 (10/100/1000 Mbps)สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายจำนวน  2 พอร์ต หรือ

ดีกว่า

2.14 มีพอร์ต USB สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างเช่นเมาส์, ฮาร์ดดิสก์ External, USB Driver อย่างน้อย

4 พอร์ต

2.15 รองรับขนาดในการบันทึกภาพ  ที่ความละเอียดตั้งแต่  5Mp, 3Mp, 2Mp ,720P(1280x720),

D1(704x576/704x480) เป็นอย่างน้อย

2.16 รองรับ ONVIF

2.17 มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก หรือควบคุมกล้อง PTZ แบบ RS485 และ RS232

อย่างละ 1 port เป็นอย่างน้อย

2.18 สามารถทำการสำรองข้อมูล ได้ทาง USB Device/ esata /Network เป็นอย่างน้อย

2.19 มีสัญญาณเตือนภาพ (Vedio Detection) แบบ Motion Detection MD Zone:396(22x18)

Video Loss และCmera Blank หรือดีกว่า

2.20 มีการแสดงภาพย้อนหลัง 1/4/9/16

2.21 สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -10 องศาเซลเซียส +55 องศาเซลเซียส

2.22 มีค่าความชื้นสัมพัทธ์ขณะทำงาน 10%90% /86106 kpa หรือดีกว่า

2.23 มีขนาด 3 U (WXDXH) 448X490X133 mm.เป็นอย่างน้อย

2.23 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน CE, FCC เป็นอย่างน้อย

2.24 ต้องไม่เป็นสินค้า OEM (สินค้าที่ไม่ได้ผลิตเอง) และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันกับกล้องวงจร

ปิด IP Camera ที่นำเสนอ

/2.24  ต้องไม่เป็นสินค้า...

-4-

2.25 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเป็นการทั่วไป รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มิได้ทำขึ้นเป็นการเฉพาะ โดย

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล คุณลักษณะเฉพาะ ได้แก่ แคตตาล็อก มาตรฐานที่ได้รับ

ผ่านทางเว็บไซด์ได้

2.26 ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายระบุโครงการฯ จากบริษัทผู้ผลิตสินค้า

โดยตรง มาแสดงโดยแนบมากับแคทตาล็อกรายละเอียดสินค้าพร้อมใบเสนอราคา

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบ จำนวน 1 เครื่อง

คุณสมบัติทางเทคนิค

3.1 มีพอร์ตแบบ 10/100/1000BASE-TX จำนวน 16 พอร์ต

3.2 มี Operating Temperrature ตั้งแต่ 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส

3.3 มี LED แสดงสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ และไฟแสดงสถานะของพอร์ตทั้ง16 พอร์ต

3.4 สามารถติดตั้งแบบ Rack Mount 19 นิ้วได้

3.5 รับประกันผลิตภัณฑ์ 1 ปี

4. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000VA 600 W จำนวน 10 เครื่อง

คุณสมบัติทางเทคนิค

4.1 เป็นเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้าชนิด Line interactive ขนาดไม่น้อยกว่า 1000VA / 600

Watt สามารถสำรองไฟฟ้าได้เมื่อกระแสไฟฟ้าหลักเกิดการขาดตอนและสามารถป้องกันการผิดปกติ

ของกระแสไฟฟ้าได้ เช่น ไฟตก,ไฟเกิน, ไฟกระชาก, โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่หยุดทำงาน

4.2 เป็นเครื่องควบคุมและสำรองไฟที่ประกอบด้วย Stabilizer ปรับแรงดันไฟตก ไฟเกิน อัตโนมัติ

สามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้ที่ 220VAC +27% / -34%, ความถี่ 50Hz.

4.3 สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าขาออกได้ที่ 220VAC +/-3%, ความถี่ 50Hz.

4.4 ใช้แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid ชนิดไม่ต้องดูแลรักษา

4.5 มีเต้าจ่ายไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4 เต้าชนิด Universal โดยสามารถสำรองไฟได้ 3 เต้าเป็นอย่างน้อย

4.6 มี Surge protection for Tel/fax/modem

4.7 สามารถสำรองไฟให้กับคอมพิวเตอร์ 1 ชุดได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

4.8 ตัวถังทำจากเหล็กพับขึ้นรูปเพื่อช่วยกระจายความร้อน (Heat dispersion) และเพื่อความแข็งแรง

ทนทาน

4.9 ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน มอก.1291-2545 โดยต้องมีเอกสาร มอก. แสดง VA/W ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่

เสนอ แนบมาพร้อมแคทตาล็อก ประกอบในการเสนอราคา

4.10 ผู้ผลิตต้องมีมาตรฐานสากลรับรอง เช่น ISO 9001-2008, ISO 14001, RoHs

4.11 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยระบุโครงการฯแนบมา

พร้อมแคทตาล็อกประกอบการเสนอราคา  เพื่อประโยชน์ในงานบริการ

4.12 มีการรับประกันสินค้าอย่างน้อย 2 ปี (ทั้งอะไหล่ และแบตเตอรี่)

/- 5.  จอแสดงผล...

-5-

5.  จอแสดงผล ขนาด 42 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติทางเทคนิค

5.1 เป็นจอมอนิเตอร์สีชนิด LED แบบ Full HD ขนาด 42 นิ้ว หรือดีกว่า

5.2 ความละเอียดในการแสดงผลภาพ  1920 x1080 Pixel หรือดีกว่า

5.3 มีช่องสัญญาณรับแบบ AV, HDMI อย่างน้อย 1 ช่อง

5.4 มีเทคโนโลยี่ 100Hz BLB ช่วยให้ภาพเคลื่อนไหวไม่สะดุด

5.5 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเป็นการทั่วไป รู้จักนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มิได้ทำขึ้นเป็นการเฉพาะ

โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล คุณลักษณะเฉพาะ ได้แก่ แคตตาล็อก มาตรฐานที่

ได้รับผ่านทางเว็บไซด์ได้

6.  ตู้ Rack เก็บอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้วขนาด 15 U จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติ

6.1  เป็นตู้ Rack สำหรับติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร/โทรคมนาคม โดยสามารถยึด

อุปกรณ์มาตรฐาน 19 นิ้วได้ออกแบบและผลิตเป็นแบบ Modular Knok-down system เพื่อ

ความสะดวกในการถอดแยกและประกอบและเคลื่อนย้าย

6.2 มีขนาดความกว้าง 19 นิ้วความสูง 15U หรือดีกว่า

6.3 ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก ELECTRO GALVANIZED ความหนา 1.5 mm. ไม่เกิดสนิม 100% และแข็งแรง

6.4 เสายึดอุปกรณ์ผลิตจากเหล็ก ELECTRO GALVANIZED หนา 2.0 mm.สามารถปรับระยะการติดตั้ง

ตามแนวลึกของตู้ได้

6.5 ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งพัดลมระบายความร้อนขนาด 4 “ มาอย่างน้อยจำนวน 2 ตัวหรือดีกว่า

6.6 ประตูหน้าเป็นเหล็กเจาะช่องฝั่งแผ่นกระจก หรือ ACYLIC สีชา หนา 5 mm.น้ำหนักเบามีขอบยาง

กันฝุ่นรอบขอบประตูและสามารถติดตั้งให้เปิดปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือขวาด้วยบานพับอลูมีเนียมที่

แข็งแรงและมีกุญแจแบบ Turn Lock

6.7 ประตูหลัง ส่วนล่างมีช่องระบายอากาศและแผ่นกันฝุ่น (Dust-proof filter) พร้อมยางกันฝุ่นรอบ

ขอบประตูหลัง และสามารถติดตั้งให้เปิดปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือขวาด้วยบานพับอลูมีเนียมที่แข็งแรง

และมีกุญแจแบบ Push Lock

6.8 พื้นตู้ด้านใน ด้านล่างภายในตู้มีชิองสำหรับเข้าสายพร้อมแผ่นปิด สามารถปรับระยะได้สำหรับ

ป้องกันสัตว์เข้าไปใน

6.9  ฝาข้างมีกุญแจแบบ Turn Lock 2 ตัว สะดวกในการบำรุงรักษา และความปลอดภัย

6.10 บานพับทั้งปรตูหน้าและประตูหลังเป็นบานพับสีดำทำจากอลูมิเนียม ป้องกันสนิม 100% และ

ความแข็งแรง

6.11 มีพัดลมระบายความร้อนอย่างน้อย 2 ตัว

/- 6.12  มีลูกล้อ...

-6-

6.12 มีลูกล้อแบบแป้นหมุน 360 องศา สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายทำจาก Nylon Six รับน้ำหนักได้ล้อ

ละ  100 kg จำนวน 4 ล้อ

6.13 ขาตั้งปรับระดับ ทั้ง 4 ขา สามารถปรับขึ้นลงได้ตามความต้องการ

6.14 ระบบกราวน์ด้วยชุด Earth cable kit ทุกชิ้นส่วนเชื่อมต่อถึงกัน

6.15 ผลิตและออกแบบตามมาตรฐานANSI/EIA–310-C-1992 IEC60297-2 BS5954:PART2

DIN41494

6.16 มีมาตรฐานโรงงาน ISO 9001:2000

6.17 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 30  ปี

7.    อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสง(Media Converter 10/100 Base-TX

to100BaseFX Singlemode) ตัวรับ-ส่ง จำนวน 1 ระบบ

คุณสมบัติทางเทคนิค

7.1 เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณจากสาย UTP เป็นสัญญาณที่ใช้กับสาย Fiber Optic ชนิด Single

mode

ov6xdinmujcx]’  	7.2 เป็นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3 และ IEEE 802.3u

7.3 มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ UTP ที่มีคุณสมบัติเป็น 10/100 Base TX ที่ใช้กับหัวต่อ

RJ45 จำนวน 1 พอร์ต หรือดีกว่า

7.4 มีพอร์ตสำหรับเชื่อต่อสายสัญญาณ Fiber Optic ที่มีคุณสมบัติเป็น 100Base FX ที่ใช้กับหัวต่อ SC

จำนวน1พอร์ต เพื่อเชื่อมต่อกับสายสัญญาณ Fiber OpticชนิดSingle mode ได้ระยะทาง 20 Km

เป็นอย่างน้อย

7.5 มีไฟ LED แสดงสถานการณ์ทำงาน PWR,100, LFS, LNK ,ACT, FDX ,COL

7.6 มี DIP Switch สามารถปรับเลือกการทำงานได้หลายรูปแบบ

7.6 สามารถใช้งานที่อุณภูมิ 0ċ- 50ċ และความชื้นสัมพัทธ์ที่ 10% ถึง 80% เป็นอย่างน้อย

7.7 สามารถเก็บรักษาที่อุณภูมิ -200C ถึง 700C และความชื้นสัมพัทธ์ที่ 5% ถึง 90% เป็นอย่างน้อย

7.8 มีมาตรฐาน CE , FCC หรือดีกว่า

8.  สายสัญญาณใยแก้วนำแสงชนิดติดตั้งแขวนเสาภายนอก/ภายในอาคาร (Fiber Optic Drop Wire

Outdoor/Indoor) จำนวน 1 lot

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

8.1 เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิด Single mode  มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC

11801:2002,ANSI/TI   568-B.3, ANSI/TI568-C.3Telcordia GR-20 CORE, GR409 –

CORE , ICEA 696, IEC 61034-2, IEC607542,ITU G.652D และROHS เป็นอย่างน้อย

/- 8.2  สายใยแก้ว...

-7-

8.2 สายใยแก้วนำแสงชนิดแขวนกับเสา (Aerial Cable) สามารถติดตั้งภายนอกอาคารและภายในอาคาร

ได้ แบบ Fiber Optic Drop Wire Outdoor/Indoor

8.3 เป็นสายใยแก้วนำแสงจำนวน 4 Core หรือ 6 Core หรือ12 Core ตามความเหมาะสมของการใช้

งาน

8.4 มี Water blocking ความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 mm เพื่อป้องกันความชื้น

8.5 มี Rip Cord เพื่อช่วยในการปอกสาย

8.6 เปลือกนอกของสายใยแก้วนำแสงหนา 2 mm .ทำด้วยวัสดุ PE with LSZH เพื่อป้องกันรังสี UV

และไม่เกิดควันพิษเพื่อเกิดอัคคีภัย

8.7 มี Massenger wire ทำจากเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 mm ติดมากับสายเพื่อรับแรงดึง

8.8 มีโครงสร้างแบบ Single Loose tube ขนาด 4.2 mm. ซึ่งทำด้วยวัสดุ PBT (Polybutylene

Terphthalate) และภายใน Loose tube มี jelly Compound เพื่อป้องกันความชื้น

8.9 สามารถรับแรงดึงขณะติดตั้งได้ 1350 N และขณะใช้งาน 600 N

8.9 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิล 9.4 mm. โดยมี Overall Diameter เท่ากับ15 mm. และมีน้ำหนัก

125 kg/km

8.10 มีค่า Span Length < 50 เมตร <

8.11 มีรัศมีการโค้งงอของสายขณะติดตั้งไม่กิน 15 เท่า และขณะใช้งานไม่เกิน 10 เท่า

8.12 สามารถทนทนอุณหภูมิขณะใช้งาน,ขณะติดตั้งแต่ -40 - 70 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิขณะเก็บ

รักษา  -40 - 75 องศาเซลเซียส

8.13 มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-A เพื่อสะดวกในการเรียงสาย

8.14 มี Addition Strength ทำด้วยวัสดุ E-Glass Yarn เพื่อรับแรงดึงและเพิ่มความยืดหยุ่น

8.15 สายใยแก้วนำแสงต้องได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน TIA และ IEC

8.16 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 30 ปี และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันกับสาย

UTPCAT5E

8.17 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ มอก.เป็นอย่างน้อย

8.18 พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบสายใยแก้วนำแสง

9. สายทองแดงแบบตีเกลียว UTPCAT 5E ชนิดนอกอาคารแบบมีสลิง (Outdoor Dropwire)

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

9.1  เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT5E (Category 5E) (Unshielded Twisted Pair) ตาม

มาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2 ISO/IEC 11801 2002 EN-50173-1 EN50228-3-1  ]

ICEA S-90-661 Category

/- 9.2  สามารถรองรับ...

-8-

9.2 สามารถรองรับการใช้งาน1000BASE-T,100BASE-TX,622 Mbps,1.2 Gbps ATM,4/16

Mbps Token Ring,POE ,TP-PMD ,TPDDI,ISDN ,VoLP, Analog &Digital Voice,

Digital&Analog Vedio

9.3 รองรับ Voltage ได้เท่ากับ 300 volts AC หรือ DC.

9.4 ผ่านการรับรอง RoHS

9.5 เป็นสาย UTP ชนิด 4 คู่สายขนาด 24 AWG มีตัวนำเป็นทองแดง (Solid Bare Copper)

9.6 มี jacket เป็นแบบ UV-Proof PE สีดำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 5.5 mm.

9.7 ฉนวนหุ้มทองแดงทำจาก HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.9 mm.

9.8 มี Ripcord เพื่อช่วยให้ง่ายในการปอกสาย

9.9 มี Messenger Wire มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 1.3 mm.

9.10  สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -20-60 องศาเซลเซียสและสามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิ -20 -

80 องศาเซลเซียส

9.11 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับสายใยแก้วนำแสง Fiber Oftic

10. ตู้เหล็กสำหรับเก็บอุปกรณ์

คุณสมบัติ

10.1 ต้องเป็นตู้กันน้ำกันฝุ่น ผลิตจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปความหนา 1 มม.

10.2 มีขนาดที่เหมาะสมสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับกล้องวงจรปิดที่นำมาติดตั้ง

10.3 ต้องมีความทนทานแข็งแรง และติดตั้งเบคเกอร์ไม่น้อยกว่า 20 A.ไว้ภายในตู้

10.4 มีกุญแจล็อค แบบเปิด ปิด เรียบเสมอกับฝาตุ้

10.5 มีสายกราด์ว ต่อเชื่อมกับฝาตู้เพื่อความปลอดภัย

10.6 พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งเรียบร้อยสวยงาม มีมาตรฐาน

11.  การรับประกัน และการให้บริการหลังการขาย

ผู้เสนอราคาจะต้องทำการติดตั้งวางระบบให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดหาอุปกรณ์ต่างฯ ที่จำเป็นต่อระบบ เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์แก่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ภายใต้ราคาที่เสนอมา และต้องเป็นผู้เสนอราคาที่มีประวัติการให้บริการหลังการขายที่ดี

การรับประกัน 1 ปี จากการใช้งานอุปกรณ์และระบบตามปกติ ภายใต้เงื่อนไขการประกันของสินค้า เช่นภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ,การจลาจล,การลอบวางระเบิด ฯ